    Слуховые аппараты — это приборы, усиливающие звук. Применяются они при стойком понижении слуха. Прототипы слуховых аппаратов были только акустическими, они имели вид рожка. Узкая часть рожка вставлялась в ухо. Таким образом в давние времена повышали порог слышимости у людей с недостатками слуха. Сейчас, в наше время, люди могут подобрать себе наиболее подходящий аппарат или же воспользоваться бинауральным слухопротезированием. Кроме того, было доказано, что ношение одновременно двух слуховых аппаратов при том, что на одном ухе полная потеря слуха, дает возможность намного эффективнее вычленять звуки речи и получать гораздо больше информации.  
   Слуховые аппараты бывают карманными, заушними и внутриушными. Первый тип аппаратов отличается простотой управления, но такие аппараты обычно громоздкие и имеют ограниченные возможности в настройке. Наиболее широко используемые слуховые протезы – заушные. Они отличаются компактностью, эргономичностью, их почти незаметно – ведь основная часть таких аппаратов находится за ухом, а видимым остается только внутриушной вкладыш, который предварительно изготавливается по индивидуальным слепкам. Большинство современных заушных слуховых аппаратов можно даже подключать к телевизору. Внутриушные аппараты вставляются непосредственно в ухо, а корпус прибора повторяет форму ушной раковины, наружного ухо и слухового прохода.

   Слуховые аппараты отличаются друг от друга в управлении. Ручная настройка посредством специальных регуляторов – это традиционно. Но все большую популярность приобретают слуховые аппараты, которые можно программировать. В таких аппаратах настройка производится при помощи специальных компьютерных программ. Это позволяет настроить аппарат индивидуально для пациента, учитывая его особенности слуха. Программируемые слуховые аппараты могут быть как заушного типа, так и внутриушного. Они обычно оснащены двумя или тремя программами, которые позволяют изменять силу звучания в зависимости от внешних условий, в которых пребывает человек.

    Цифровые слуховые аппараты. Последнее достижение сурдотехники. Такие аппараты в любой обстановке обеспечивают максимальную слышимость, причем они «умеют» ослаблять частоты звуков, не содержащих речевую информацию. Многоканальные слуховые аппараты усиливают уровень громкости на разных частотах, и это приводит к минимальной разности между амплитудной структурой речевых сигналов и частотной, что в свою очередь делает возможным анализ параметров силы звука, частоты, а также глубины модуляции.
